Ćwiczenie 4

Temat: Obwód prądu przemiennego RL.

Cel ćwiczenia

Poznanie własności obwodu szeregowego RL w układzie. Zrozumienie znaczenia reaktancji indukcyjnej, impedancji i kąta fazowego. Czytanie schematów elektronicznych, przestrzeganie zasad bhp podczas montażu elementów.

INSTRUKCJA DO WYKONANIA ZADANIA

Przestrzegaj zasad BHP przy pomiarach elektrycznych. Zachowaj ostrożność w czasie ćwiczenia. Sprawdź stan elementów zastosowanych w ćwiczeniu oraz narzędzi.

Gdy do czystego elementu indukcyjnego przyłoży się napięcie, to prąd będzie opóźniać się względem napięcia o kąt 90°. Indukcyjność charakteryzuje się kątem fazowym związanym z tym zjawiskiem. Opór, jaki indukcyjność stawia przepływowi prądu przemiennego jest nazywany reaktancją indukcyjną i jest wyrażany jako XL<90° lub jXL. Reaktancję indukcyjną można obliczyć ze wzoru: XL = 2πfL = ωL.

Na rys. 3-2-1 przedstawiono obwód szeregowy RL zasilany napięciem przemiennym. Impedancję tego układu wyraża się wzorem:

ZT= Z1+Z2 = R<0° + XL <+90°

Prąd w obwodzie jest równy:

I= E / ZT	(prąd opóźnia się względem napięcia) 
Napięcie na rezystorze R jest równe:

VR = I*R

Napięcie na rezystorze L jest równe:

VL = I* XL

Następnie z drugiego prawa Kirchhoffa

∑V=E-VR-VL=0 lub E=VR+VL

NIEZBĘDNY SPRZĘT LABORATORYJNY

1. KL-22001 — podstawowy moduł edukacyjny z laboratorium układów elektrycznych

2. KL-24002 — podstawowy moduł do ćwiczeń z elektryczności

3. Multimetr

PROCEDURA

1. Ustawić moduł KL-24002 na module KL-22001 (moduł edukacyjny laboratorium z podstawowych układów elektrycznych), poczym zlokalizować blok f.

2. Wykonać połączenia posługując się rysunkiem układu pomiarowego przedstawionym na rys. 3-2-i i schematem montażowym przedstawionym na rys. 3-2-2. Umieścić cewkę o indukcyjności 0,5 H w miejscu oznaczonym L1. Do wyprowadzenia EA doprowadzić przemienne napięcie zasilające 9 V ze źródła napięcia przemiennego znajdującego się w module KL-22001.

Zmierzyć i zapisać napięcie EA. 	EA = ____________V

3. Obliczyć i zapisać wartości następujących parametrów. (Ll=0,5 H, R9=1kΩ)

Reaktancja indukcyjna L1	XL = ____________Ω

Impedancja całkowita 	ZT= _____________Ω

Prąd w obwodzie 	I = ______________mA

Napięcie na rezystorze R9	ER = _____________ V

Napięcie na cewce L1	EL =_____________V

Dobroć	Q=XL/R= ______________

Kąt fazowy	θ = _________________

Moc wydzielona	P = _________________ mW

4. Zmierzyć woltomierzem napięcia przemiennego i zapisać wartości napięć ER i EL.

Napięcie na rezystorze R9	ER = _________________ V

Napięcie na cewce L1 	EL = ________________ V

Czy zmierzone wartości są równe wartościom obliczonym w kroku 3?__________________________

5. Z równania EA= ER+ EL obliczyć napięcie przykładane do układu.

EA=______________	V

Czy wartości obliczone są równe wartościom zmierzonym w kroku 2?

Jeśli nie, wytłumaczyć, dlaczego. ____________________________________________

6. Biorąc pod uwagę wartości R, Xc ZT sporządzić wykres.

PODSUMOWANIE

Zakończyliśmy ćwiczenie z obwodu szeregowego RL. Reaktancja indukcyjna cewki jest wprost proporcjonalna do częstotliwości. Dobroć Q obwodu RL jest stosunkiem XL do R, tzn. Q = XL/R.

| Zespół Szkół Mechanicznych w Namysłowie Pomiary elektryczne i elektroniczne | Imię i nazwisko |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temat ćwiczenia: Obwód prądu przemiennego RL | Nr ćw 4 | Klasa 2TZ | Grupa | Zespół |
|  | Data wykonania | OCENY |  |  |
|  |  | Samoocena | Wykonanie | Ogólna |

CEL ĆWICZENIA;

.

PLAN DZIAŁANIA

Wykaz materiałów

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Wykaz narzędzi i sprzętu

……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Wykaz aparatury kontrolno-pomiarowej.

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

SCHEMAT

OBLICZENIA

Zmierzyć i zapisać napięcie EA. 	EA = ____________V

3. Obliczyć i zapisać wartości następujących parametrów. (Ll=0,5 H, R9=1kΩ)

Reaktancja indukcyjna L1	XL = ____________Ω

Impedancja całkowita 	ZT= _____________Ω

Prąd w obwodzie 	I = ______________mA

Napięcie na rezystorze R9	ER = _____________ V

Napięcie na cewce L1	EL =_____________V

Dobroć	Q=XL/R= ______________

Kąt fazowy	Θ = _________________

Moc wydzielona	P = _________________ mW

4. Zmierzyć woltomierzem napięcia przemiennego i zapisać wartości napięć ER i EL.

Napięcie na rezystorze R9	ER = _________________ V

Napięcie na cewce L1 	EL = ________________ V

Czy zmierzone wartości są równe wartościom obliczonym w kroku 3?__________________________

5. Z równania EA= ER+ EL obliczyć napięcie przykładane do układu.

EA=______________	V

Czy wartości obliczone są równe wartościom zmierzonym w kroku 2?

Jeśli nie, wytłumaczyć, dlaczego. ____________________________________________

6. Biorąc pod uwagę wartości R, Xc ZT sporządzić wykres.

WYKRES

WNIOSKI