| Zespół Szkół Mechanicznych w Namysłowie Pomiary elektryczne i elektroniczne | Imię i nazwisko |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temat ćwiczenia: Obwód prądu stałego RL i RC oraz stany nieustalone. | Nr ćw 24 | Klasa 1TZ-G | Grupa | Zespół |
|  | Data wykonania do 28-03-2020 | OCENY |  |  |
|  |  | Samoocena | Wykonanie | Ogólna |

CEL

| Schemat układu pomiarowego rys. RL | Twój screen |
| --- | --- |

PROCEDURA OBWÓD PRĄDU STAŁEGO RL

1. Wykonać połączenia w programie Crocodile Clips v3.5  posługując się układem pomiarowym RL.

2. Do wejścia obwodu RL doprowadzić z generatora funkcyjnego sygnał prostokątny o częstotliwości 200 Hz i napięciu międzyszczytowym 10 Vp-p.

3. Posługując się oscyloskopem zmierzyć i zapisać przebiegi napięcia wejściowego (Vin) oraz napięcia wyjściowego (VL1). Obserwować stany przejściowe w układzie RL.

4. Obliczyć wartość stałej czasu τ dla R9 = 330 Ω i L1=500 mH. τ =L/R ________________ ms

Posługując się oscyloskopem zmierzyć i zapisać przebiegi napięcia wejściowego (Vin) oraz napięcia wyjściowego (VL1). Obserwować stany przejściowe w układzie RL.

PROCEDURA OBWÓD PRĄDU STAŁEGO RC

| Schemat układu pomiarowego rys. RC | Twój screen |
| --- | --- |

2. Wykonać połączenia w programie Crocodile Clips v3.5  posługując się układem pomiarowym RC.

3. Ustawić potencjometr VR1 na 1 kΩ. Ustawić przełącznik w pozycję VR1. Do wyprowadzeń kondensatora Cl dołączyć woltomierz. Doprowadzić do wejścia układu napięcie zasilania stałe równe +10 V z zasilacza. W tym momencie kondensator Cl zaczyna się ładować, a napięcie na nim UC rośnie, aby na koniec osiągnąć wartość 10 V, co wskazuje woltomierz.

4. Ustawić wyłącznik w pozycji wyłączenia. Kondensator C1 zaczyna się rozładowywać, a napięcie na nim UC zmniejsza się do 0V.

5. Wstawiając do wzoru τ = R x C wartości liczbowe rezystancji VR1 i pojemności Cl (1000 μF), obliczyć i zapisać wartość stałej czasu: τ  = _____________

6. Obliczyć wartości zmian napięcia UC 1 na kondensatorze w kolejnych momentach czasowych t=0τ, 1τ, 2τ, 3τ, 4τ i 5τ, a następnie nanieść je w postaci punktów na siatkę przedstawioną na rys. 2-6-8. Przez naniesione kolejne punkty przeciągnąć ciągłą linię. Krzywa ta będzie krzywą ładowania.

7. Do obliczenia stałej czasu użyć stopera lub oscyloskopu.

Ustawić potencjometr w pozycji VR1, zmierzyć i zapisać czas, po którym ładujący się kondensator osiąga wartość UC1  równą 6,32 V wskazywaną przez woltomierza T = __________

Uwaga: Za każdym razem przed zmianą kondensatora rozładować go zwierając wyprowadzenia tak, aby Uc l=0.

8. Zmierzyć wartości Uc l w kolejnych odstępach czasowych t=0τ, 1τ, 2τ, 3τ, 4τ i 5τ, a następnie zapisać wyniki w

| Czas (t) | 0τ = 0 | 1τ = | 2τ = | 3τ = | 4τ = | 5τ = |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UC 1 (V) | 0 | 6,32 |  |  |  |  |

tablicy 2-6-1

9. Nanieść zapisane wartości czasu t i napięcia Vcl na siatkę przedstawioną na rys. 2-6-8, a następnie przez kolejne naniesione punkty przeciągnąć ciągłą linię.

10. Porównać krzywe wykreślone w krokach 6 i 9 tej procedury. Czy istnieje duża zgodność między obiema krzywymi.

11. Ustawić potencjometr VR1 na 200Ω. Obliczyć i zapisać wartość stałej czasu τ  =__________

Naładować kondensator i obserwować zmiany napięcia UC l wskazywane przez woltomierz. Czy czas ładowania jest krótszy, niż podany w kroku 3 dla UC 1 =10V?________________

12. Ustawić przełącznik w pozycję VR1. Dołączyć napięcie zasilania + 10 V, aby naładować kondensator do UC l =10 V.

13. Ustawić przełącznik w pozycję R7 (10 kΩ). Kondensator zacznie rozładowywać się przez R7.       Obliczyć i zapisać wartość stałej czasu rozładowania. τ  = _________ s

14. Powtórzyć krok 6 dla krzywej rozładowania.

15. Zmierzyć i zapisać czas potrzebny, aby napięcie UC1 zmniejszyło się z l0Vdo3,68V.  T =  ___________ s

Porównać ten wynik z uzyskanym w kroku 13. Czy są ze sobą zgodne? ___________________

16. Powtórzyć krok 8 dla rozładowania zapisać wyniki w tablicy 2-6-2.

| Czas (t) | 0τ = 0 | 1τ = | 2τ = | 3τ = | 4τ = | 5τ = |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VC1 (V) | 10V | 3,68 |  |  |  |  |

Tablica 2-6-2

17. Powtórzyć krok 9 dla krzywej rozładowania.

18.Jeśli porówna się krzywe z kroków 14 i 17 tej procedury, to czy istnieje zgodność między nimi?

WNIOSKI

- Ze strony http://midzi.info/1peie.html wykonać ćwiczenia . Brakujące wyrażenia zapisz do zeszytu i w protokole lub zrób screeny  z ekranu.

- Kontakt z nauczycielem podczas  konsultacji  online ( harmonogram  konsultacji – strona http://mechanik-namyslow.pl/zdalne-nauczanie.html) i konsultacji czasowych ( harmonogram  konsultacji – strona) http://mechanik-namyslow.pl/zdalne nauczanie.html: adres mailowy: zsm.nam.mieczyslaw.idzi@int.pl oraz komunikator w zoom.us

- Termin odsłania pracy do 28-03-2020r