| Zespół Szkół Mechanicznych w Namysłowie Instalacja urządzeń elektronicznych | Imię i nazwisko |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temat ćwiczenia: Obwód prądu przemiennego RLC. Prąd przemienny jednofazowy | Nr ćw 26 | Klasa 1 TZ-G | Grupa | Zespół |
|  | Data wykonania | OCENY |  |  |
|  |  | Samoocena | Wykonanie | Ogólna |

Cel ćwiczenia;

PLAN DZIAŁANIA

Odpowiedz na pytania. (odpowiedzi znajdziesz na  stronie http://midzi.info/1peie.html. w ćwiczeniu 26)

1. Co nazywamy wartością skuteczną?

2. Co nazywamy wartością średnią?
3. Jak wygląda przebieg czasowy i wykres wektorowy prądu i napięcia dla cewki indukcyjnej?
4. Jak wygląda przebieg czasowy i wykres wektorowy prądu i napięcia dla kondensatora?
5. Jak zdefiniować prawo Ohma dla prądu przemiennego?
6. Jak wyjaśnić co to jest reaktancja cewki i kondensatora?
7. Co to jest impedancja i reaktancja obwodu RLC?
8. Co to jest zjawisko rezonansu?
9. Jakie są cechy charakteryzujące obwód, w którym występuje rezonans prądów?
10. Jakie są cechy charakteryzujące obwód, w którym występuje rezonans napięć?

Wykaz głównych czynności prowadzących do wykonania zadania:

- Wykonać połączenia w programie Crocodile Clips v3.5  posługując się układem pomiarowym RLC.

- Wykonać połączenia posługując się rysunkiem układu pomiarowego przedstawionym na rys. 3-3-1 i schematem montażowym przedstawionym na rys. 3-3-2. Umieścić cewkę o indukcyjności 0,1H w miejscu oznaczonym L2.

- Umieścić przełącznik funkcji generatora funkcyjnego w pozycji sygnał sinusoidalny. Do wyjścia generatora funkcyjnego dołączyć oscyloskop.

- Ustawić pokrętło regulacji częstotliwości amplitudy tak, aby uzyskać sygnał o częstotliwości 1kHz napięciu międzyszczytowym 5V (Vp-p), i doprowadzić go do wejścia układu (I/P).

- Posługując się oscyloskopem zmierzyć i zapisać napięcia na cewce L2, kondensatorze C3 i rezystorze R12.

VL = _______________ Vp-p , VC = ________________Vp-p , VR _________________ Vp-p

- Ze wzoru na częstotliwość rezonansową fr=1(2πLC)obliczyć i zapisać częstotliwość rezonansową obwodu, w którym: L2=0,1H, C3=0,01 μF i fr=__________ Hz

- Zmieniać częstotliwość wyjściową generatora funkcyjnego tak, aby maksymalną wartość VAB

- Posługując się oscyloskopem zmierzyć zapisać częstotliwość wejściową. f =______ Hz

- Czy istnieje zgodność między wartością częstotliwości f a wartością częstotliwości rezonansowej fr obliczoną w kroku 5? ______________________________

Wykaz materiałów

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Wykaz narzędzi i sprzętu

……………………………………………………………………………………………..

Wykaz aparatury kontrolno-pomiarowej.

………………………………………………………………………………………………..

SCHEMAT

| Układ pomiarowy 3-3-1 | Schemat montażowy | Twój screen |
| --- | --- | --- |

OBLICZENIA

- Ze strony http://midzi.info/1peie.html wykonać ćwiczenia . Brakujące wyrażenia zapisz do zeszytu i w protokole lub zrób screeny  z ekranu.

- Kontakt z nauczycielem podczas  konsultacji  online ( harmonogram  konsultacji – strona http://mechanik-namyslow.pl/zdalne-nauczanie.html) i konsultacji czasowych  PN-9:00 ŚR-14:00, PT-12:00 i 13:00
( harmonogram  konsultacji – strona) http://mechanik-namyslow.pl/zdalne nauczanie.html: adres mailowy: zsm.nam.mieczyslaw.idzi@int.pl oraz komunikator w zoom.us

- Termin odsłania pracy do 18-04-2020r

WNIOSKI