1TZ-P_pomiary_elektryczne-i-elektroniczne_M.Idzi_instr.7

Ćwiczenie 31

Temat: Powtórzenie wiadomości z obwodu prądu przemiennego RLC.

Cel ćwiczenia

Poznanie własności obwodu RLC w układzie. Pomiar częstotliwości rezonansowej obwodu RLC. Obsługa przyrządów pomiarowych i badanie urządzeń elektronicznych, w oparciu o przedstawione schematy układów pomiarowych. Przestrzeganie przepisów bhp podczas ćwiczenia.

INSTRUKCJA DO WYKONANIA ZADANIA

Przestrzegaj zasad BHP przy pomiarach elektrycznych. Zachowaj ostrożność w czasie ćwiczenia. Sprawdź stan elementów zastosowanych w ćwiczeniu oraz narzędzi.

Na rys. 3-3-1 przedstawiono układ szeregowo-równoległy RLC zasilany ze źródła napięcia przemiennego. Jak już wspomniano wcześniej, reaktancja pojemnościowa Xc reaktancja indukcyjna XL zmieniają się z częstotliwością. Stąd też impedancja całkowita obwodu równoległego składającego się z indukcyjności L2 i pojemności C3 będzie zmieniać się wraz ż częstotliwością sygnału wejściowego. Przy pewnej częstotliwości nazywanej częstotliwością rezonansową fr, reaktancja indukcyjna XL stanie się równa reaktancji pojemnościowej Xc, a układ równoległy wejdzie w stan rezonansu. Częstotliwość rezonansowa fr można wyrazić wzorem: fr=1(2πLC

Wielkości charakterystyczne prądu sinusoidalnego

Wartość chwilowa i = I sinωt m ⋅

gdzie: I m – wartość maksymalna (amplituda ),

ω – pulsacja (prędkość kątowa)

t – czas

Wartość średnia półokresowa prądu sinusoidalnego I śr :

Analogicznie określa się wartość skuteczną i średnią napięcia sinusoidalnego:

Wartość skuteczną oznacza się dużymi literami bez wskaźników. Wartości skuteczne prądów i napięć można mierzyć za pomocą mierników elektrodynamicznych i elektromagnetycznych. Wartości średnie prądów i napięć można mierzyć miernikami magnetoelektrycznymi. W praktyce posługujemy się wartościami skutecznymi napięć i prądów.

Obwód elektryczny z rezystancją, reaktancją i impedancją

Obwód elektryczny z rezystancją R:

Napięcie na rezystancji jest w fazie z prądem (kąt przesunięcia fazowego między prądem i napięciem ϕ = 0)

Obwód elektryczny z cewką o indukcyjności L

gdzie: XL - reaktancja indukcyjna cewki

XL =ω L= 2π f L   [XL ] = Ω

Napięcie na cewce wyprzedza prąd o kąt 90° (π/2) lub prąd opóźnia się względem napięcia o kąt 90 °.

Obwód elektryczny z kondensatorem o pojemności C

gdzie: XC - reaktancja pojemnościowa

Napięcie na kondensatorze opóźnia się względem prądu o kąt 90 ° lub prąd wyprzedza napięcie na kondensatorze o kąt 90 ° .

Obwód elektryczny z impedancją Z

Impedancja Z=R2+X2 Reaktancja X = XL - XC

Prawo Ohma dla prądu przemiennego

Rezonans napięć i prądów

Zjawisko rezonansu przedstawia taki stan pracy obwodu elektrycznego, przy którym reaktancja wypadkowa obwodu jest równa zeru. Napięcie i prąd na zaciskach rozpatrywanego obwodu są zgodne w fazie. Częstotliwością rezonansową (f r ) nazywamy częstotliwość, przy której reaktancja wypadkowa lub susceptancja wypadkowa obwodu jest równa zeru.

Rezonans napięć

Rezonansem napięć lub rezonansem szeregowym nazywamy rezonans występujący w obwodzie o połączeniu szeregowym elementów R,L,C, charakteryzujący się równością reaktancji indukcyjnej i reaktancji pojemnościowej.

| Zespół Szkół Mechanicznych w Namysłowie Instalacja urządzeń elektronicznych | Imię i nazwisko |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temat ćwiczenia: Powtórzenie wiadomości z obwodu prądu przemiennego RLC. Prąd przemienny jednofazowy | Nr ćw 31 | Klasa 1 TZP | Grupa | Zespół |
|  | Data wykonania | OCENY |  |  |
|  |  | Samoocena | Wykonanie | Ogólna |

Cel ćwiczenia;

PLAN DZIAŁANIA

Odpowiedz na pytania.

- Co nazywamy wartością skuteczną?

- Co nazywamy wartością średnią?

- Jak wygląda przebieg czasowy i wykres wektorowy prądu i napięcia dla cewki indukcyjnej?

- Jak wygląda przebieg czasowy i wykres wektorowy prądu i napięcia dla kondensatora?

- Jak zdefiniować prawo Ohma dla prądu przemiennego?

- Jak wyjaśnić co to jest i oblicz mając dane f=100Hz, L= 0,5H, C=100nF:

  - reaktancja cewki?

  - reaktancja kondensatora?

- Co to jest impedancja i reaktancja obwodu RLC?

- Co to jest zjawisko rezonansu?

- Jakie są cechy charakteryzujące obwód, w którym występuje rezonans prądów?

- Jakie są cechy charakteryzujące obwód, w którym występuje rezonans napięć?

OBLICZENIA

- Ze strony http://midzi.info/1peie.html wykonać ćwiczenia . Cel schemat oraz wnioski zapisz do zeszytu i w protokole lub zrób screeny  z ekranu.

Kontakt z nauczycielem podczas  konsultacji  online ( harmonogram  konsultacji – strona http://mechanik-namyslow.pl/zdalne-nauczanie.html) i konsultacji czasowych  PN-12:00, WT-14:00
( harmonogram  konsultacji – strona) http://mechanik-namyslow.pl/zdalne nauczanie.html: adres mailowy: zsm.nam.mieczyslaw.idzi@int.pl oraz komunikator w https://zoom.us

- Termin odsłania pracy do 23-06-2020r