| Zespół Szkół Mechanicznych w Namysłowie Pomiary elektryczne i elektroniczne | Imię i nazwisko |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temat ćwiczenia: Układ przełączający. | Nr ćw 15 | Klasa 2TMZ | Grupa | Zespół |
|  | Data wykonania | OCENY |  |  |
|  |  | Samoocena | Wykonanie | Ogólna |

CEL ĆWICZENIA;

A. Pomiar prądu włączenia i wyłączenia tranzystora.

1. Wykonać połączenia w programie Crocodile Clips v3.5  posługując się układem pomiarowym przedstawionym na rys. 6-4-2 i schematem montażowym przedstawionym na rysunku 6-4-3. Doprowadzić napięcia stałe +5V i +12V z zasilacza o napięciu ustawionym na stałe.

2. Dołączyć amperomierze mierzące prądy IB i IC

3.Dołączyć woltomierze mierzące napięcie UBE i UCE

4. Gdy zasilanie zostanie włączone, to do bazy tranzystora Q3 jest przykładane napięcie stałe ÷5 V. W tym czasie tranzystor Q3 powinien pracować w stanie włączenia. Zmierzyć i zapisać w tablicy 6-4-1 wartości prądów IB i IC i napięcia VCE.

5. Odłączyć napięcie stałe +5 V usuwając przewód połączeniowy z wyprowadzenia  +5 V. Tranzystor Q3 powinien pracować w stanie wyłączenia. Zmierzyć i zapisać w tablicy 6-4-1 wartości prądów IB i IC oraz napięcia UBE i UCE.

| Narysować schemat potrzebny do wykonania zadania 6-4-1 | Rys. 6-4-3 Schemat montażowy (Crocodile Clips v3.5) |
| --- | --- |
| Tablica 6-4-1 |  |
| Warunki pracy; VBE; IB; Ic; VCE. Q3 wł. Q3 wył. |

B. Tranzystor jako element sterujący przekaźnikiem

1 Wykonać połączenia posługując się układem Układ NPN.

2. Gdy zasilanie zostanie włączone, to do bazy tranzystora Q3 jest przykładane napięcie stałe +5 V. W czasie tranzystor Q3 powinien pracować w stanie włączenia i przekaźnik powinien być wysterowany. Zmierzyć i zapisać w tablicy 6-4-2 wartości napięć VBE i VCE.

3. Przesuwając potencjometrem ustaw aby tranzystor Q3 powinien pracować wstanie wyłączenia, a przekaźnik nie powinien być wysterowany. Zmierzyć i zapisać w tablicy 6-4 wartości napięć VBE i VCE.

4. Zmontować układ PNP.

5.Ustaw potencjometr tak aby spowodował połączenie bazy tranzystora Q4 z masą. Tranzystor Q4 powinien pracować w stanie włączenia przekaźnik powinien być wysterowany.

Zmierzyć i zapisać w tablicy 6-4 wartości napięć VBE i VCE.

6. Ustaw potencjometr tak aby spowodował połączenie bazy tranzystora Q4 z masą. Tranzystor Q4 powinien pracować teraz w stanie wyłączenia i przekaźnik powinien nie być wysterowany. Zmierzyć i zapisać w tablicy 6-4-2 wartości napięć VBC i VEC.

Konfiguracja układowa

| Tablica 6-4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Przekaźnik | Wyłączony | Włączony |
| Układ NPN | VBE= | VCE= |
| Układ PNP | VBC= | VEC= |

| Układ NPN | Układ PNP |
| --- | --- |

WNIOSKI I SPOSTRZEŻENIA

- Ze strony http://midzi.info/2tzpeie.html wykonać ćwiczenia . Brakujące wyrażenia zapisz do zeszytu i w protokole lub zrób screeny  z ekranu.

- Kontakt z nauczycielem podczas  konsultacji  online ( harmonogram  konsultacji – strona http://mechanik-namyslow.pl/zdalne-nauczanie.html) i konsultacji czasowych 
( harmonogram  konsultacji – strona) http://mechanik-namyslow.pl/zdalne nauczanie.html: adres mailowy: zsm.nam.mieczyslaw.idzi@int.pl oraz komunikator w zoom.us

- Termin odsłania pracy do 08-04-2020r