| Zespół Szkół Mechanicznych w Namysłowie Pomiary elektryczne i elektroniczne | Imię i nazwisko |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temat ćwiczenia: Wzmacniacz ze sprzężeniem RC | Nr ćw 17 | Klasa 2T_Z | Grupa | Zespół |
|  | Data wykonania | OCENY |  |  |
|  |  | Samoocena | Wykonanie | Ogólna |

CEL ĆWICZENIA

Wykaz materiałów

………………………………………………………………………………………………

Wykaz narzędzi i sprzętu

……………………………………………………………………………………………..

Wykaz aparatury kontrolno-pomiarowej.

………………………………………………………………………………………………..

| Rys. 7-1-3 Schemat montażowy (moduł KL 25004 blok a) |  |
| --- | --- |
| Schemat montażowy w programie Crocodile Clips v3.5 | Twój screen |

PROCEDURA

- Wykonać połączenia w programie Crocodile Clips v3.5  posługując się układem pomiarowym przedstawionym na rys. Rys. 7-1-3 i schematem montażowym. Doprowadzić napięcia stałe +12V z zasilacza o napięciu ustawionym na stałe.

- Dołączyć woltomierze mierzące napięcia UC1E1 i UC2E2.

- Ustawić potencjometry VR4 i VR3 tak, aby oba napięcia Vc1 i Vc2 występujące na kolektorach tranzystorów Q1 i odpowiednio Q2 były równe Vcc/2 = 6 V.

- Do wyprowadzeń wejściowych IN doprowadzić z generatora funkcyjnego znajdującego się w menu/Add/signal generator sygnał sinusoidalny o częstotliwości 1 kHz. Do wyprowadzeń wyjścia OUT1 dołączyć oscyloskop.

5. Stopniowo zwiększać amplitudę sygnału sinusoidalnego aż do momentu, gdy przebieg wyświetlany przez oscyloskop jeszcze nie jest odkształcony.

6. Posługując się oscyloskopem (z ustawionym typem sygnału wejściowego AC — sygnał przemienny) zmierzyć i zapisać w tablicy 7-1-1 przebiegi napięć VIN, VB1, VC1, VB2 i VOUT1.

7, Odłączyć od układu kondensator C3 (47 μF). Powtórzyć krok 6 niniejszej procedury.

8. Dowolnie kręcąc potencjometrem VR4 (1 MΩ) zaobserwować, czy przebiegi napięć VB1, VC1, VB2 i VOUT1 będą się zmieniać.

9. Obliczyć wartości przedstawione poniższymi wzorami używając do tego wyników pomiarów wykonanych przy dołączonym kondensatorze C3, a znajdujących się odpowiednim polu tablicy 7-1-1.

Av1 = Vol/Vi1= VC1/VB1= ___________________

Av2 = Vo2/ Vi2 =VOUTI/VB2 = ________________

Av =  Av1*Av2 = VOUTI/VB1 = ________________

Avs = VOUTI/ VN =__________________________

| TABEA 7-1-1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C3 dołączony |  | C3 odłączony |  |
| VPP | Przebieg screen | VPP | Przebieg screen |

- Ze strony http://midzi.info/1peie.html wykonać ćwiczenia . Cel schemat oraz wnioski zapisz do zeszytu i w protokole lub zrób screeny  z ekranu.

Kontakt z nauczycielem podczas  konsultacji  online ( harmonogram  konsultacji – strona http://mechanik-namyslow.pl/zdalne-nauczanie.html) i konsultacji czasowych  ŚR- 12:00 i 13:00, Czw-10:00
( harmonogram  konsultacji – strona) http://mechanik-namyslow.pl/zdalne nauczanie.html: adres mailowy: zsm.nam.mieczyslaw.idzi@int.pl oraz komunikator w https://zoom.us/j/9405957640

- Termin odsłania pracy do 18-04-2020r

WNIOSKI